附件：竞赛样题

A模块样题：样品中钴含量的测定

- 健康和安全

请说明哪些是健康和安全措施所必须的？给出相应描述！

- 环保

请说明是否需要采取环保措施？

- 基本原理

在碱性条件下，以紫脲酸铵为指示剂，用乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液对样品中的钴进行定量测定。

- 目标

- 配制指定的实验试剂溶液

- 标定乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液

- 测定样品中的钴含量

- 完成报告

完成工作的总时间是3.5小时。

- 仪器设备、试剂和解决方案

1.仪器设备、试剂清单

| 主要设备 | 分析天平（精度0.1mg） |
| --- | --- |
| 玻璃器皿 | 容量瓶（不同规格） |
|  | 滴定管（聚四氟乙烯塞） |
|  | 吸量管（不同规格） |
|  | 移液管（不同规格） |
|  | 锥形瓶（不同规格） |
|  | 量筒（杯）（不同规格） |
|  | 不同大小的烧杯 |
|  | 实验室常见其他玻璃器皿 |
| 试剂和溶液 | 基准试剂氧化锌 |
|  | 盐酸溶液（质量分数20%） |
|  | 乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液（c（EDTA）≈0.05 mol/L） |
|  | 氨水溶液（质量分数10%） |
|  | 氨-氯化铵缓冲溶液（pH≈10） |
|  | 铬黑T指示剂（5g/L） |
|  | 钴样品溶液 |
|  | 紫脲酸铵指示剂 |
|  | 去离子水 |

2.溶液准备

根据现场提供的试剂，按标准要求配制指定的实验试剂溶液。

3.实验

（1）用锌标准溶液标定乙二胺四乙酸二钠溶液

减量法称取所需质量的基准试剂氧化锌，并用少量蒸馏水润湿，加入一定体积的盐酸溶液（20%），搅拌，直到氧化锌完全溶解，然后定量转移至容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

移取一定体积的锌标准溶液于锥形瓶中，加入一定体积的去离子水，用氨水溶液（10%）将溶液pH值调至7～8，加入适量的氨-氯化铵缓冲溶液（pH≈10）及铬黑T指示剂（5g/L），用待标定的乙二胺四乙酸二钠溶液滴定至溶液由紫色变为纯蓝色。

平行测定3次，同时做空白试验。

使用以下公式计算乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的浓度c(EDTA)，单位mol/L。取3次测定结果的算术平均值作为最终结果，结果保留4位有效数字。

c EDTA=m×(V1V)×1000(V2-V3)×M

式中：

m ——氧化锌质量，单位为克（g）；

V ——氧化锌定容后的体积，单位为毫升（mL）；

V1 ——移取的氧化锌溶液体积，单位为毫升（mL）；

V2 ——氧化锌消耗的乙二胺四乙酸二钠溶液体积，单位为毫升（mL）；

V3——空白试验消耗的乙二胺四乙酸二钠溶液体积，单位为毫升（mL）；

M ——氧化锌的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mo1）[M(ZnO)=81.408]。

（2）样品分析

根据提供的浓度范围，准确移取一定体积钴溶液样品，加入适量蒸馏水，调溶液pH为适当后，用乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液[c(EDTA) ≈0.05mol/L]滴定，至滴定终点前约1 mL时，加一定体积氨-氯化铵缓冲溶液(pH≈10)及0.2 g紫脲酸铵指示剂，继续滴定至溶液呈紫红色。

平行测定3次。允许预滴定一次。

4.结果处理、分析和报告

（1）钴含量计算

按下式计算出样品中钴的含量，以质量浓度ρ(Co)计，数值以g/L表示。取3次测定结果的算术平均值作为最终结果，结果保留4位有效数字。

ρ Co=cV×M(Co)V试样×1000×1000

式中：

c——乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液浓度的准确数值，单位为摩尔/升（mol/L）；

V——乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液浓度体积的数值，单位为毫升（mL）；

V试样 ——移取的钴样品体积，单位为毫升（mL）；

M ——钴的原子质量，单位为克/摩尔（g/mo1） [M(Co)=58.93]。

（2）误差分析

对结果的精密度进行分析，以相对极差A（%）表示，结果精确至小数点后一位，计算公式如下：

A=(X1-X2)X*100

式中：

X1 ——平行测定的最大值；

X2 ——平行测定的最小值；

X ——平行测定的平均值。

（3）报告

请完成一份报告，应包括：实验过程中必须做好的健康、安全、环保措施；实验过程记录和结果的评价、问题分析。

B模块样题：样品中铁含量的测定

- 健康和安全

请说明哪些是健康和安全措施所必须的？给出相应描述！

- 环保

请说明是否需要采取环保措施？

- 基本原理

该方法基于特定pH条件下，二价铁离子可以与1,10-菲啰啉生成有色配合物，有色配合物在最大吸收波长处测量的吸光度符合朗伯比尔定律(Lambert-Beer)。

- 目标

- 配制指定的实验试剂溶液

- 测定样品中铁的浓度（mg/ L）

- 完成报告

完成工作的总时间是3小时。

- 仪器设备、试剂和解决方案

1.仪器设备、试剂清单

| 主要设备 | 紫外-可见分光光度计（配备1cm石英或玻璃比色皿2个） |
| --- | --- |
| 玻璃器皿 | 容量瓶（不同规格） |
|  | 吸量管（不同规格） |
|  | 移液管（不同规格） |
|  | 量筒（杯）（不同规格） |
|  | 烧杯（不同规格） |
|  | 其他玻璃器皿 |
| 试剂和溶液 | 冰醋酸（乙酸） |
|  | 三水乙酸钠 |
|  | 抗坏血酸（100g/L） |
|  | 1,10-菲啰啉溶液（1.5g/L） |
|  | 铁（III）离子标准储备溶液（1.0g/L） |
|  | 铁样品溶液 |
|  | 去离子水 |

2.溶液准备

根据现场提供的试剂，按标准要求配制指定的实验试剂溶液。

3.实验

（1）工作曲线绘制

配制铁（III）离子标准溶液系列：用吸量管准确移取不同体积的工作曲线使用的铁标准溶液于 7 个 容量瓶中，用于配置分光光度法测定未知铁试样溶液中铁含量的标准系列溶液。

溶液显色：向上述标准系列溶液中加入适量的抗坏血酸溶液，摇匀后加一定体积的乙酸-乙酸钠缓冲溶液和1,10- 菲啰啉溶液，用水稀释至刻度，摇匀，静置一定时间。制作工作曲线的每个容量瓶中溶液采用此处理方式。

测定最大吸收波长：以相同方式制备不含铁（III）离子的溶液为空白溶液，任取一份已显色的铁（III）离子标准系列溶液转移到比色皿中，选择相应波长范围进行测量，给出最大吸光度值的波长。

绘制标准曲线：在最大吸收波长处，测定各铁（III）离子标准系列溶液的吸光度。以浓度为横坐标，以相应的吸光度为纵坐标绘制标准曲线。

（2）样品分析

确定试样溶液的稀释倍数，配制待测溶液于所选用的容量瓶中，加适量的抗坏血酸溶液，摇匀后加一定体积的乙酸-乙酸钠缓冲溶液和1,10-菲啰啉溶液，用水稀释至刻度，摇匀。静置一定时间后，按照工作曲线绘制时相同的测定方法，在最大吸收波长处进行吸光度测定。平行测定 3 次。

由测得吸光度从工作曲线查出待测溶液中铁的浓度，求出试样中的铁含量。

4.结果处理、分析和报告

（1）试样中铁含量计算

按下式计算出试样中铁含量，以质量浓度ρ(Fe)计，数值以mg/L表示。取3次测定结果的算术平均值作为最终结果，结果保留4位有效数字。

ρ Fe=ρx×n

式中：

(Fe) ——试样中铁的浓度，mg/L；

x ——从工作曲线查得的待测溶液中铁浓度，mg/L；

n ——试样溶液的稀释倍数。

（2）误差分析

对试样中铁含量测定结果的精密度进行分析，以相对极差A（%）表示，结果精确至小数点后一位。

计算公式如下：

A=(X1-X2)X×100

式中：

X1 ——平行测定的最大值；

X2 ——平行测定的最小值；

X——平行测定的平均值。

（3）报告

请完成一份报告，应包括：实验过程中必须做好的健康、安全、环保措施；实验过程记录和结果的评价、问题分析。

C模块样题：乙酸乙酯的合成及质量评价

- 健康和安全

请说明哪些是健康和安全措施所必须的？给出相应描述！

- 环保

请说明是否需要采取环保措施？

- 基本原理

乙酸乙酯的合成是基于乙醇与乙酸发生的可逆平衡反应——酯化反应。采用气相色谱对合成产物进行鉴定，并对产物中的乙酸乙酯含量进行定量分析。

- 物料的物性常数表如下所示

| 药品名称 | 分子量 | 密度（g/mL） | 沸点(℃) | 折光率 | 水溶解度 （g/100mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冰醋酸 | 60.05 | 1.049 | 118 | 1.376 | 易溶于水 |
| 乙醇 | 46.07 | 0.789 | 78.4 | 1.361 | 易溶于水 |
| 乙酸乙酯 | 88.11 | 0.9005 | 77.1 | 1.372 | 微溶于水 |
| 浓硫酸 | 98.08 | 1.84 | —— | —— | 易溶于水 |
| 乙酸正丙酯 | 102.13 | 0.8878 | 101.6 | 1.383 | 微溶于水 |

- 乙酸乙酯测定的色谱条件

| 色谱柱 | PEG（聚乙二醇）毛细管柱 |
| --- | --- |
| 柱长/柱内径/液膜厚度 | 50m/0.25mm/0.2μm |
| 柱温 | 140-150℃ |
| 气化室温度 | 200℃ |
| 检测器温度 | 200℃ |
| 载气（N2）平均速度 | 50cm/s |
| 空气流量 | 300mL/min |
| 氢气流量 | 30mL/min |
| 分流比 | 50:1 |
| 进样量 | 0.2～1.0μL |

- 目标

- 根据流程进行乙酸乙酯的制备

- 计算乙酸乙酯的产率（%）

- 准备标准溶液和内标溶液

- 测定乙酸乙酯的含量

- 完成报告

完成工作的总时间是6小时。

所有气相色谱系统操作均由技术专家进行，选手制备样品，送样分析并说明进样顺序和要求，但不能改变提到的色谱条件。选手应仔细考虑实验设计，以适应总时间，例如制备哪些溶液、重复测量次数等。

- 仪器设备、试剂和解决方案

1．仪器设备、试剂清单

| 主要设备 | 磁力搅拌器（带加热板） |
| --- | --- |
|  | 升降台 |
|  | 带十字夹的铁架台 |
|  | 电子天平（精度0.01g） |
|  | 通风设备 |
|  | 气流烘干器（30孔，不锈钢） |
|  | 气相色谱系统（火焰离子化检测器FID） |
|  | 色谱柱（PEG（聚乙二醇）毛细管柱） |
|  | 移液器（不同规格） |
| 玻璃器皿 | 单口烧瓶（磨口） |
|  | 三口烧瓶（磨口） |
|  | 分液漏斗（聚四氟乙烯旋塞） |
|  | 恒压长颈滴液漏斗（磨口） |
|  | 具塞容量瓶（不同规格） |
|  | 直形冷凝管（磨口） |
|  | 蒸馏头（磨口） |
|  | 真空尾接管（磨口） |
|  | 玻璃塞（磨口） |
|  | 玻璃漏斗 |
|  | 锥形瓶（磨口） |
|  | 量筒（不同规格） |
|  | 烧杯（不同规格） |
|  | 进样器（不同规格） |
| 试剂和溶液 | 乙醇 |
|  | 冰醋酸（乙酸） |
|  | 浓硫酸 |
|  | 碳酸钠溶液 |
|  | 氯化钠溶液 |
|  | 氯化钙溶液 |
|  | 无水硫酸镁 |
|  | 乙酸乙酯标准品 |
|  | 乙酸正丙酯标准品（内标物） |
|  | 去离子水 |

2.  合成

（1）乙酸乙酯的合成

在烧瓶中，加入适量乙醇、浓硫酸，混匀后加入几粒沸石。在滴液漏斗内加入适量乙醇和冰醋酸并混匀。开始加热，当温度升至约120℃时，开始滴加乙醇和冰醋酸的混合液，并调节好滴加速度，使滴入与馏出乙酸乙酯的速度大致相等。反应结束后，停止加热，保留粗产品。

（2）乙酸乙酯的提纯

洗涤：在粗乙酸乙酯中加入饱和碳酸钠溶液洗涤至中性，然后将此混合液移入分液漏斗中，充分振摇，静置分层后，分出水层。接着用饱和氯化钠溶液洗涤，分出水层。再用饱和氯化钙溶液洗涤酯层，分出水层。

干燥：将酯层倒入锥形瓶中，并放入一定质量的无水硫酸镁，配上塞子，充分振摇至液体澄清透明，再放置干燥。

蒸馏：将干燥后的乙酸乙酯用漏斗经脱脂棉过滤至干燥的蒸馏烧瓶中，加入几粒沸石，安装好蒸馏装置，加热进行蒸馏。收集乙酸乙酯馏分，记录精制乙酸乙酯的产量。

3. 产物分析

（1）相对质量校正因子的测定

含内标物的标准溶液配制：准确称取一定质量的待测组分（乙酸乙酯）标准品于样品瓶中，然后加入一定质量的内标物（乙酸正丙酯标准品），准确称量并计算内标物质量。

相对质量校正因子的测定：将上述配好的内标物溶液混合均匀，然后用微量注射器取样、进样，根据所得色谱图获得相关峰的峰面积。平行测定3次。

（2）产物样品的测定

含内标物的产物样品溶液制备：采用上述方法，准确称取一定质量的合成产物（乙酸乙酯产品），然后加入一定质量的乙酸正丙酯标准品作内标物。

产物样品溶液测定：将上述配好的样品溶液混合均匀后，用微量注射器取一定体积进样，从色谱图获得乙酸乙酯及内标物的峰面积。平行测定3次。

4. 结果处理、分析和报告

（1）根据标准溶液的色谱图，判断内标物和待测物的保留时间（tR），计算峰面积（A）。测量结果总结在表中，并用于识别样品峰。

（2）计算内标物的相对质量校正因子（fi/s'），公式如下：

fi/s'=As×miAi×ms

式中：

Ai ——乙酸乙酯的峰面积；

mi ——乙酸乙酯的质量；

As ——内标物（乙酸正丙酯）的峰面积；

ms ——内标物（乙酸正丙酯）的质量。

（3）计算产物中乙酸乙酯的含量（wi），取3次测定结果的算术平均值作为最终结果，结果精确至小数点后一位，公式如下：

wi=Ai×msAs×m×fi/s'×100%

式中：

Ai ——产物样品中乙酸乙酯所得的峰面积；

m ——产物样品的质量；

As ——内标物（乙酸正丙酯）的峰面积；

ms ——内标物（乙酸正丙酯）的质量；

fi/s'——内标物的相对质量校正因子。

（4）计算产物的产率

（5）报告

请完成一份报告，应包括：实验过程中必须做好的健康、安全、环保措施；实验过程记录和结果的评价、问题分析。